MEMORIAL DO CÁLCULO

| Nota 1- Água (Quantidade utilizada durante todo o processo). Item; Quantidade ml/min; Quantidade. Gotejadores; Tempo min/dia; Dias dia/sem; Semanas sem/ano; ml/ano; m³/l; m³/ano. Água do gotejo; 20; 38666; 20; 3; 52; 2,41E+09; 1,00E-06; 2,41E+03. Total 1; 2,41E+03. Nota 2- Bambu. Item; Quantidade unidade; Massa g/unidade; Vida útil/ano; Total g/ano. Bambu; 128; 700; 7; 1,28E+04. Total 1; 1,28E+04. Nota 3- Diesel para preparação do solo. Veículo; Nº Veículos; Horas Trabalhadas (horas/ano); Consumo (L/hora); Conversão de unidade (kcal/L); Conversão de unidade (J/kcal); Total (J/ano). Trator; 1; 16; 10; 1,14E+04; 4186; 7,63E+09. Total 1. Nota 4- Área utilizada para o Rancho |
| --- |
| Área (m²/ano) | Conversão (ha/m²) | Conversão (kg/ha) | Conversão de unidade (g/kg) | Conversão de unidade (kcal/g) | Conversão de unidade (J/kcal) | Energia (J/ano) |  |
| 6 | 1,00E-04 | 4,00E+04 | 1,00E+03 | 4,68 | 4186 | 4,70E+08 |  |
| Total 1 |  |  |  |  |  | 4,70E+08 |  |

Nota 5- Erosão do solo.

| Área (m²/ano) | Taxa de Erosão (t/ha) | Conversão (ha/m²) | Conversão (g/t) | Perda de Matéria orgânica | Energia orgânica (kcal/g) | Conversão de unidade (J/kcal) | Energia (J/ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3480 | 0,2 | 1,00E-04 | 1,00E+06 | 0,02 | 5,4 | 4186 | 3,14E+07 |
| Total 1 |  |  |  |  |  |  | 3,14E+07 |

| Nota 6- Plásticos utilizados. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade (m) | Conversão (g/m²) | Vida útil (anos) | Total (g/ano) |  |  |  |
| Plástico branco (chão) | 6380 | 16 | 3 | 3,40E+04 |  |  |  |
| Plástico branco (Arco) | 6380 | 16 | 3 | 3,40E+04 |  |  |  |
| Total-1 |  |  |  | 6,81E+04 |  |  |  |
| Item | (unidade) | (g/unidade) | (anos) | (g/ano) |  |  |  |
| Cesta de plástico(colheita) | 4 | 420 | 5 | 336 |  |  |  |
| Bandejas | 25131 | 11 | 2 | 1,38E+05 |  |  |  |
| Caixa Plástico | 4 | 350 | 5 | 280 |  |  |  |
| Puverizador | 1 | 10000 | 10 | 1000 |  |  |  |
| Luva | 5 | 20 | 5 | 20 |  |  |  |
| Garrafa Term. | 2 | 600 | 10 | 120 |  |  |  |
| Total-2 |  |  |  | 1,40E+05 |  |  |  |
| Item | Quantidade (metros) | Massa (g/m) | Vida útil (anos) | Total (g/ano) |  |  |  |
| Mangueira de gotejo | 5800 | 15 | 1 | 8,70E+04 |  |  |  |
| Tubulação de 3 | 300 | 868 | 10 | 2,60E+04 |  |  |  |
| Mangueira | 50 | 296 | 5 | 2960 |  |  |  |
| Total-3 |  |  |  | 1,16E+05 |  |  |  |
| Item | Quantidade (unidade) | Massa (g/unidade) | Vida útil (anos) | Total (g/ano) |  |  |  |
| Registro | 8 | 100 | 10 | 8,00E+01 |  |  |  |
| Dosador | 3 | 50 | 5 | 3,00E+01 |  |  |  |
| Balde | 4 | 400 | 5 | 320 |  |  |  |
| Total-4 |  |  |  | 4,30E+02 |  |  |  |
| Total de plástico utilizado | Total (g/ano) |  |  |  |  |  |  |
| Total 1 | 6,81E+04 |  |  |  |  |  |  |
| Total 2 | 1,40E+05 |  |  |  |  |  |  |
| Total 3 | 1,16E+05 |  |  |  |  |  |  |
| Total 4 | 4,30E+02 |  |  |  |  |  |  |
| Total | 3,25E+05 |  |  |  |  |  |  |

| Nota 7- Madeira utilizada. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade (unidade) | Massa (g/unidade) | Vida útil (anos) | Total (g/ano) |
| Cabo da enxada | 4 | 2,96E+03 | 2 | 5,92E+03 |
| Total |  |  |  | 5,92E+03 |

| Nota 8- Aço |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade (unidade) | Massa (g/unidade) | Vida útil (ano) | Total (g/ano) |
| Bomba de irrigação | 1 | 6,70E+04 | 10 | 6,70E+03 |
| Lâmina da enxada | 4 | 1,00E+03 | 10 | 4,00E+02 |
| Arado | 1 | 5,75E+05 | 10 | 5,75E+04 |
| Tesoura | 4 | 6,00E+01 | 10 | 2,40E+01 |
| Arco para o túnel | 638 | 7,60E+02 | 10 | 4,85E+04 |
| Trator | 1 | 2,46E+06 | 10 | 2,46E+05 |
| Total |  |  |  | 3,59E+05 |

| Nota 9- Mão de obra utilizada |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Homem horas/ dia | Quantidade de Homens | Necessidade diária kcal/H dia | Conversão de unidade J/kcal | Conversão de unidade horas/dia | Depreciação anos | Energia J/ano |
| Aração/ trator | 1 | 2 | 120 | 4186 | 8 | 1 | 4,02E+08 |
| Preparação do canteiro | 1 | 2 | 120 | 4186 | 8 | 1 | 4,02E+08 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 8,03E+06 |

| Nota 10- Mudas. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | R$ Muda | Quantidade de Mudas | R$/Ano | Conversão de R$/$ | $/Ano de unidade horas/dia |  |
| Aração/ trator | 0,8 | 19332 | 1,55E+04 | 4 | 3,87E+03 |  |
| Total 3,87E+03 |  |  |  |  |  |  |

| Nota 11.- Nitrogênio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade (g/ano) | Concentração (%) |  | Total (g/ano) |  |  |  |
| Nitrogênio | 4,50E+05 | 4 |  | 1,80E+04 |  |  |  |
| Total |  |  |  | 1,80E+04 |  |  |  |
| Nota 12. Fósforo |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Quantidade (g/ano) | Concentração (%) |  | Total (g/ano) |  |  |  |
| Fósforo | 4,50E+05 | 14 |  | 6,30E+04 |  |  |  |
| Total |  |  |  | 6,30E+04 |  |  |  |
| Nota 13- Potássio |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Quantidade (g/ano) | Concentração (%) |  | Total (g/ano) |  |  |  |
| Potássio | 4,50E+05 | 8 |  | 3,60E+04 |  |  |  |
| Total |  |  |  | 3,60E+04 |  |  |  |
| Nota 14- Calcário |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Quantidade (g/planta) | Quantidade (plantas) |  | Total (g/ano) |  |  |  |
| Calcário | 18,75 | 19332 |  | 3,62E+05 |  |  |  |
| Total |  |  |  | 3,62E+05 |  |  |  |
| Nota 15- Insolação |  |  |  |  |  |  |
| Item | Média de insolação diária (kWh/m²/ano) |  | Área (m²) | dias/ano | Conversão (Kwh/J) | Total (J/ano) |
| Energia solar | 4,14 |  | 3480 | 365 | 3,60E+06 | 1,89E+13 |
| Total |  |  |  |  |  | 1,89E+13 |

| Nota 16- Vento. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Área (m²) | Velocidade média anual* (m/s) | Densidade do ar (g/L) | Coeficiente de arrasto (J/ano) | Conversão (sej/ano) | Energia cinética (J) |
| Vento | 3480 | 6 | 1,30E+00 | 0,001 | 3,14E+07 | 8,52E+08 |
| Total |  |  |  |  | 1,89E+13 | 8,52E+08 |

| Nota 17- Precipitação. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Área (m²) | Precipitação Média (mm/ano) | Conversão (m/mm) | Densidade da água (g/m³) | Total (g/ano) |
| Precipitação | 3480 | 1500 | 1,00E-03 | 1,00E+06 | 5,22E+09 |
| Total |  |  |  |  | 5,22E+09 |

| Nota 18- Evaporação |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Somatório anual (mm/ano) | Densidade da água (g/m³) | Área (m²) | Conversão (m/mm) | Total (g/ano) |
| Evaporação | 750 | 1,00E+06 | 3480 | 1,00E-03 | 2,61E+09 |
| Total |  |  |  |  | 2,61E+09 |

| Nota 19- Água (operação). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade (ml) | Dias (dia/ semana) | Semanas (semana/ ano) | (ml/ano) | (m³/ml) | (m³/ano) |
| Água para caldas | 3,77E+06 | 1,00E+00 | 52 | 1,96E+08 | 1,00E-06 | 1,96E+02 |
| Total |  |  |  |  |  | 1,96E+02 |

| Nota 20- Mão-de-obra. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Tempo (dias) | Quantidade de Homens/dia | Necessidade diária (kcal/dia) | Conversão de unidade (J/kcal) | Depreciação (anos) | Energia (J/ano) |
| Colheita/limpeza | 610 | 2 | 120 | 4186 | 1 | 6,13E+08 |
| Total |  |  |  |  |  | 6,13E+08 |

| Nota 21- Caixas de papelão. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item |  | Quantidade (unidade) | Massa (g/unidade) | Vida útil /(ano) | Total (g/ano) |  |
| Papelão |  | 6,28E+03 | 1,10E+02 | 1 | 6,91E+05 |  |
| Total |  |  |  |  | 6,91E+05 |  |
| Nota 22- Uréia |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Quantidade (g/planta) | Quantidade (plantas) | Vida útil (ano) | Total (g/ano) |  |
| Uréia |  | 6 | 1,93E+04 | 1 | 1,16E+05 |  |
| Total |  |  |  |  | 1,16E+05 |  |
| Nota 23- Pesticida |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Quantidade (kg/ha) |  | Concentração química (g/L) | Vida útil (ano) |  | Total (g/ha) |  |
| Fungicida | 4,2 |  | 7,00E+02 | 1 |  | 2,94E+03 |  |
|  | Quantidade (L/ha) |  | Concentração química (g/L) | Vida útil (ano) |  | Total (g/ha) |  |
| Inseticida e acaricida. | 1,34 |  | 18 | 1 |  | 2,41E+01 |  |
|  | Quantidade (L/ha) |  | Concentração química (g/L) | Vida útil (ano) |  | Total (g/ha) |  |
| Herbicida. | 0,6 |  | 620 | 1 |  | 3,72E+02 |  |
| Total |  |  |  |  |  | 3,34E+03 |  |

CALCULO DOS INDICADORES

Total de recursos renováveis (R): 5,17x1015

Total de recursos não renováveis (N): 8,60x1014

Total de recursos provenientes da economia (F): 3,06x1016

1. Rendimento em emergia (EYR)

EYR= 5,17x1015 + 8,60x1014 + 3,06x1016 / 3,06x1016

EYR= 1,20

2.Investimento em emergia (EIR)

EIR= 3,06x1016 / 5,17x1015 +8,60x1014

EIR= 5,07

3.Carga ambiental (ELR)

ELR= 8,60x1014 + 3,06x1016 / 5,17x1015

ELR= 6,09

4.Índice de sustentabilidade (ESI)

ESI= 1,20/6,09

ESI= 0,20

5.Percentual de recursos renováveis (%R)

onde Y=R+N+F

%R= 5,17x1015 / 3,66X1016 *100

7.Transformidade (sej/j):

Y/J ou seja, 3,66X1016 /2,90x1007 = 1,26x1009